Curso Superior de Tecnologia em

Manufatura Avançada

projeto executivo de desenvolvimento integrado de produto iii – armário inteligente

Giovani tadeu braga

Lucas lima dos santos

matheus corrêa de camargo costa

michel urbano ferreira

tainá verneque dos santos

São José dos Campos

2026

# introdução

O controle de ferramentas em ambientes industriais, como oficinas, fábricas e laboratórios, ainda apresenta desafios relacionados à organização, à segurança e à rastreabilidade dos itens utilizados. A ausência de um sistema eficiente pode resultar em perdas, uso indevido e dificuldades na gestão desses recursos, impactando diretamente a produtividade e a confiabilidade dos processos.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um armário inteligente voltado ao controle de acesso e ao registro da retirada de ferramentas de forma automatizada. O sistema proposto utiliza um microcontrolador ESP32, tecnologia RFID para identificação das ferramentas e prevê, em etapas futuras, a implementação de autenticação biométrica, visando aumentar o nível de segurança. Além disso, contempla a integração com uma planilha online para armazenamento e gerenciamento dos dados.

O desenvolvimento do projeto envolve etapas como a montagem do circuito eletrônico, a programação do sistema, a integração entre os componentes e a realização de testes para validação do funcionamento. Nesta fase inicial, será elaborada uma versão simplificada do sistema, composta por uma estrutura reduzida, com o objetivo de validar o conceito proposto antes da implementação completa.

O projeto tem como público-alvo ambientes que demandam controle de ferramentas, especialmente no setor industrial, contribuindo para a melhoria da organização, redução de perdas e aumento da segurança operacional. O período de desenvolvimento está compreendido entre fevereiro e junho de 2026, com custo estimado entre R$300,00 e R$400,00, considerando os componentes eletrônicos e materiais necessários.

Dessa forma, o trabalho busca aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, propondo uma solução prática, funcional e passível de expansão em etapas futuras.

# projeto executivo

  - DESENHO TÉCNICO

Imagem 1 – Vista Posterior

Fonte: Próprios Autores(2026).

Imagem 2 – Vista Frontal

Fonte: Próprios Autores(2026).

  - ROTEIRO DE FABRICAÇÃO DE MONTAGEM

COMPONENTES NECESSÁRIOS: Fonte 12V 5A, Step Down, ESP32 Wrover, RFID-RC522, Tranca Solenoide, Relé 5V, Capacitor 100µF e Diodo 1N4007.

PASSO 1:

Na fonte de 12V, conecte os pinos de entrada na Fase (L) e no Neutro (N) para ligação na tomada 220V. Nos terminais de saída da fonte (VCC 12V e GND), conecte o VCC em uma trilha da protoboard e o GND em outra.

Imagem 1: Fonte 12V

Fonte: Próprios Autores(2026).

PASSO 2:

Na trilha de 12V, conecte o terminal IN+ do Step Down e também o pino Comum (COM) da saída do relé. O pino IN- do Step Down deve ser ligado ao GND da fonte. O VCC da tranca solenoide deve ser conectado ao pino Normalmente Aberto (NA) do relé. O diodo 1N4007 deve ser ligado em paralelo com a tranca (ânodo no GND e cátodo/faixa cinza no VCC) para proteção.

Imagem 2: Parte do circuito STEP DOWN

Fonte: Próprios Autores(2026).

PASSO 3:

Ajuste o Step Down para que a saída (OUT+) forneça 5V. Conecte o OUT+ a uma nova trilha (Ilha 5V) e o OUT- a uma nova trilha de terra (nGND). Na ilha 5V, conecte o VIN do ESP32, o VCC do LCD e o VCC da entrada do relé. Instale o capacitor de 100µF entre as trilhas de 5V e nGND (lado com a faixa cinza no nGND). Conecte o GND do relé, do LCD, do ESP32 e do RFID ao nGND.

Imagem 2: Parte do circuito ESP32

Fonte: Próprios Autores(2026).

PASSO 4:

Conexão dos pinos de dados:

LCD: SDA no pino 21 e SCL no pino 22 do ESP32.

RFID: VCC no 3.3V, MOSI no 23 (correção padrão), MISO no 19, SCK no 18, SDA (SS) no 5 e RST no 4.

Relé: O pino IN (Sinal) vai no pino TX2 (GPIO 17) ou RX2 (GPIO 16) do ESP32.

Imagem 3: Parte do circuito LCD

Fonte: Próprios Autores(2026).

  - CIRCUITO ELÉTRICO

Imagem 4: Circuito Elétrico

Fonte: Próprios Autores(2026).

  - CÓDIGO

Código 1:

#include <Arduino.h>

#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <Wire.h>

// ==========================================

// CONFIGURAÇÕES GERAIS E CREDENCIAIS

// ==========================================

const char* URL_SCRIPT = "https://script.google.com/macros/s/AKfycbx9lcV2db8lJ3g8lSgPuuou4h2SoBKJvsoII6p10UAbn-eGmM3Rr0FSHTGZygqSb2_K/exec";

const String TAG_MESTRA = "91D9FBA9";

const char* WIFI_SSID = "Dexinho";

const char* WIFI_PASS = "MatheusC";

// ==========================================

// MAPEAMENTO DE PINOS (ESP32)

// ==========================================

#define SS_PIN    5

#define RST_PIN   4     // Pino 4 usado para Reset (liberando o 22 para o LCD)

#define SCK_PIN   18

#define MISO_PIN  19

#define MOSI_PIN  23

#define LED_PIN   2

#define SOLENOIDE 16    // RX2 - Controle da Tranca

#define SDA_PIN   21

#define SCL_PIN   22

// ==========================================

// OBJETOS E VARIÁVEIS GLOBAIS

// ==========================================

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);

int modoSistema = 0;          // 0: Normal, 1: Admin Operador, 2: Admin Ferramenta

String ultimoOperadorNome = "";

bool trancaAberta = false;

unsigned long tempoAbertura = 0;

const long TIMEOUT_TRANCA = 15000; // 15 segundos para fechar automaticamente

// ==========================================

// FUNÇÕES DE HARDWARE E INTERFACE

// ==========================================

// Função para atualizar o LCD (Guia simplificado para o usuário)

void displayMsg(String linha1, String linha2 = "") {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(linha1);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(linha2);

}

void abrirTranca() {

digitalWrite(SOLENOIDE, LOW);

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

trancaAberta = true;

tempoAbertura = millis(); // Inicia o cronômetro

Serial.println("[HARDWARE] Solenoide ATIVADA -> PORTA ABERTA");

}

void fecharTranca() {

digitalWrite(SOLENOIDE, HIGH);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

trancaAberta = false;

ultimoOperadorNome = ""; // Limpa a memória do operador ao trancar

Serial.println("[HARDWARE] Solenoide DESATIVADA -> PORTA FECHADA");

}

// ==========================================

// FUNÇÕES DE COMUNICAÇÃO (WIFI / PLANILHA)

// ==========================================

String realizarRequisicao(String parametros) {

WiFiClientSecure client;

client.setInsecure(); // Ignora verificação de certificado SSL

HTTPClient http;

// Anexa o nome do operador atual à requisição (se houver)

String link = String(URL_SCRIPT) + "?" + parametros + "&OP_NOME=" + ultimoOperadorNome;

link.replace(" ", "%20");

if (http.begin(client, link)) {

http.setFollowRedirects(HTTPC_STRICT_FOLLOW_REDIRECTS);

http.setTimeout(15000);

int code = http.GET();

if (code > 0) {

String payload = http.getString();

http.end();

return payload;

}

http.end();

}

return "ERRO";

}

// ==========================================

// LÓGICA DE NEGÓCIO: MODO NORMAL

// ==========================================

void fluxoNormal(String id) {

Serial.println("[SISTEMA] Consultando servidor para a Tag: " + id);

displayMsg("Consultando...", "Aguarde");

String res = realizarRequisicao("ID=" + id);

Serial.println("[SISTEMA] Resposta do Servidor: " + res);

// 1. Lógica se a tag for de um OPERADOR

if (res.startsWith("OP:")) {

ultimoOperadorNome = res.substring(3);

Serial.println("[ACESSO] Operador reconhecido: " + ultimoOperadorNome);

abrirTranca();

displayMsg("Ola, " + ultimoOperadorNome, "Acesso Liberado");

delay(3000);

}

// 2. Lógica se a tag for de uma FERRAMENTA

else if (res.startsWith("FE:")) {

if (!trancaAberta) {

// Tentar ler ferramenta com a porta fechada

Serial.println("[ERRO] Tentativa de registrar ferramenta sem operador logado.");

displayMsg("Identifique-se", "Primeiro!");

delay(3000);

} else {

// Porta está aberta e operador está logado

int p1 = res.indexOf(':'); int p2 = res.lastIndexOf(':');

String nomeF = res.substring(p1 + 1, p2);

String acao = res.substring(p2 + 1);

Serial.println("[ACESSO] Ferramenta [" + nomeF + "] " + acao + " por " + ultimoOperadorNome);

fecharTranca();

displayMsg(nomeF, acao + "!");

delay(3000);

}

}

// 3. Respostas de Erro do Servidor

else if (res == "SEM_OPERADOR") {

Serial.println("[ACESSO NEGADO] Planilha recusou (sem operador).");

displayMsg("Acesso Negado!", "Passe seu Cracha");

delay(3000);

}

else {

Serial.println("[ACESSO NEGADO] Tag desconhecida ou não cadastrada.");

displayMsg("Tag Invalida", "Nao Cadastrada");

delay(3000);

}

// Atualiza o LCD para o estado atual

if (trancaAberta) {

displayMsg("Passe Ferramenta", "ou aguarde...");

} else {

displayMsg("Aproxime a tag..");

}

}

// ==========================================

// LÓGICA DE NEGÓCIO: MODO ADMIN

// ==========================================

void fluxoAdmin(String id, String tipo) {

Serial.println("[ADMIN] Verificando base de " + tipo + " para a Tag: " + id);

displayMsg("Lendo Base...", tipo);

String status = realizarRequisicao("ID=" + id + "&TIPO=" + tipo);

if (status == "PENDENTE") {

Serial.println("[ADMIN] Tag livre. Pronta para registro.");

displayMsg("Nova Tag!", "Digite no Serial");

Serial.print(">> DIGITE O NOME DO(A) " + tipo + " E DE ENTER: ");

while(Serial.available()) Serial.read(); // Limpa buffer

while(Serial.available() == 0) { delay(100); } // Aguarda digitação

String nome = Serial.readStringUntil('\n');

nome.trim();

if (nome.length() > 0) {

Serial.println("\n[ADMIN] Enviando cadastro de: " + nome);

displayMsg("Cadastrando...", nome);

String resposta = realizarRequisicao("ID=" + id + "&NOME=" + nome + "&TIPO=" + tipo);

Serial.println("[ADMIN] Resposta do cadastro: " + resposta);

displayMsg("Sucesso!", "Cadastrado");

}

} else {

Serial.println("[ADMIN] Tag já registrada como: " + status);

displayMsg(status, "R:Apagar N:Sair");

Serial.print(">> REMOVER REGISTRO? (R) SIM / (N) CANCELAR: ");

while(Serial.available()) Serial.read();

while(Serial.available() == 0) { delay(100); }

String opt = Serial.readStringUntil('\n');

opt.toUpperCase();

if (opt.indexOf("R") >= 0) {

Serial.println("\n[ADMIN] Solicitando remocao do banco...");

displayMsg("Removendo...");

String resposta = realizarRequisicao("ID=" + id + "&ACAO=DELETE&TIPO=" + tipo);

Serial.println("[ADMIN] Resposta da remocao: " + resposta);

displayMsg("Removido!");

} else {

Serial.println("\n[ADMIN] Operacao cancelada pelo usuario.");

displayMsg("Cancelado", "");

}

}

delay(2500);

displayMsg("MODO ADMIN", tipo);

}

// ==========================================

// SETUP

// ==========================================

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Configuração de Pinos

pinMode(SOLENOIDE, OUTPUT);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

fecharTranca(); // Garante que inicie fechado

// Inicialização do LCD

Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

lcd.init();

lcd.backlight();

displayMsg("Iniciando...", "Aguarde Wi-Fi");

// Inicialização do RFID

SPI.begin();

rfid.PCD_Init();

// Diagnóstico do RFID

byte v = rfid.PCD_ReadRegister(rfid.VersionReg);

Serial.print("[DIAGNOSTICO] Firmware RFID: 0x");

Serial.println(v, HEX);

if (v == 0x00 || v == 0xFF) {

Serial.println("[ERRO CRITICO] Modulo RFID nao detectado.");

displayMsg("Erro de Hardware", "Verifique RFID");

while(true); // Trava o sistema

}

// Conexão Wi-Fi

Serial.print("[WIFI] Conectando a ");

Serial.print(WIFI_SSID);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\n[WIFI] Conectado! IP: " + WiFi.localIP().toString());

Serial.println("========================================");

Serial.println("   SISTEMA ONLINE - MODO NORMAL         ");

Serial.println("========================================");

displayMsg("SISTEMA PRONTO", "Aproxime a tag..");

}

// ==========================================

// LOOP PRINCIPAL

// ==========================================

void loop() {

// 1. VERIFICAÇÃO DE TIMEOUT DA TRANCA

if (trancaAberta && (millis() - tempoAbertura >= TIMEOUT_TRANCA)) {

Serial.println("[TIMEOUT] 15 segundos esgotados sem leitura de ferramenta. Fechando tranca...");

fecharTranca();

displayMsg("Tempo Esgotado!", "Trancado.");

delay(3000);

displayMsg("Aproxime a tag..");

}

// 2. LEITURA DE CARTÃO RFID

if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent() || !rfid.PICC_ReadCardSerial()) return;

// Converte a UID lida para String Hexadecimal

String idLida = "";

for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {

idLida += String(rfid.uid.uidByte[i] < 0x10 ? "0" : "");

idLida += String(rfid.uid.uidByte[i], HEX);

}

idLida.toUpperCase();

Serial.println("\n---------------------------------------");

Serial.println("[RFID] Tag detectada: " + idLida);

// 3. CONTROLE DE MODOS VIA TAG MESTRA

if (idLida == TAG_MESTRA) {

modoSistema = (modoSistema + 1) % 3;

// Medida de segurança: fecha a tranca ao mudar de modo

fecharTranca();

Serial.println("========================================");

if (modoSistema == 0) {

Serial.println(">>> MODO: ACESSO NORMAL <<<");

displayMsg("MODO TRABALHO", "Aproxime a tag..");

}

else if (modoSistema == 1) {

Serial.println(">>> MODO: ADMIN OPERADORES <<<");

displayMsg("MODO ADMIN", "OPERADORES");

}

else if (modoSistema == 2) {

Serial.println(">>> MODO: ADMIN FERRAMENTAS <<<");

displayMsg("MODO ADMIN", "FERRAMENTAS");

}

Serial.println("========================================");

delay(2000);

}

// 4. EXECUÇÃO DO FLUXO SEGUNDO O MODO ATUAL

else {

if (modoSistema == 0) {

fluxoNormal(idLida);

} else {

fluxoAdmin(idLida, (modoSistema == 1 ? "OPERADOR" : "FERRAMENTA"));

}

}

// Interrompe a comunicação com a tag atual para evitar leituras duplicadas

rfid.PICC_HaltA();

rfid.PCD_StopCrypto1();

delay(500);

}

Código 2:

function doGet(e) {

const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

const idRecebido = e.parameter.ID;

const nomeParaCadastrar = e.parameter.NOME;

const acao = e.parameter.ACAO;

const tipo = e.parameter.TIPO; // OPERADOR ou FERRAMENTA

const operadorNome = e.parameter.OP_NOME; // Nome do operador para o vínculo

const abaCadastro = ss.getSheetByName("Cadastro") || ss.insertSheet("Cadastro");

const abaFerramentas = ss.getSheetByName("Ferramentas") || ss.insertSheet("Ferramentas");

const abaLog = ss.getSheetByName("Log_Acessos") || ss.insertSheet("Log_Acessos");

const agora = new Date();

const data = Utilities.formatDate(agora, "GMT-3", "dd/MM/yyyy");

const hora = Utilities.formatDate(agora, "GMT-3", "HH:mm:ss");

function buscarNoBanco(aba, id) {

const dados = aba.getDataRange().getValues();

for (let i = 0; i < dados.length; i++) {

if (dados[i][0] == id) return { linha: i + 1, nome: dados[i][1], status: dados[i][2] || "ATIVO" };

}

return null;

}

// --- LOGICA DE ADMIN (CADASTRO / SUBSTITUIÇÃO) ---

if (tipo === "OPERADOR" || tipo === "FERRAMENTA") {

const abaAlvo = (tipo === "OPERADOR") ? abaCadastro : abaFerramentas;

const abaOposta = (tipo === "OPERADOR") ? abaFerramentas : abaCadastro;

const tipoOposto = (tipo === "OPERADOR") ? "FERRAMENTA" : "OPERADOR";

// Regra 2: Verificar se já existe na outra aba

let conflito = buscarNoBanco(abaOposta, idRecebido);

if (conflito && acao !== "SUBSTITUIR") {

return ContentService.createTextOutput("CONFLITO:" + tipoOposto + ":" + conflito.nome);

}

if (acao === "SUBSTITUIR") {

abaOposta.deleteRow(conflito.linha);

abaLog.appendRow(["MUDANCA DE CLASSE", conflito.nome, data, hora, idRecebido, "DE " + tipoOposto + " PARA " + tipo]);

}

if (acao === "DELETE") {

let busca = buscarNoBanco(abaAlvo, idRecebido);

if (busca) {

abaAlvo.deleteRow(busca.linha);

abaLog.appendRow(["REMOVIDO", busca.nome, data, hora, idRecebido, tipo]);

return ContentService.createTextOutput("Removido: " + busca.nome);

}

}

if (nomeParaCadastrar) {

let busca = buscarNoBanco(abaAlvo, idRecebido);

if (busca) abaAlvo.getRange(busca.linha, 2).setValue(nomeParaCadastrar);

else abaAlvo.appendRow([idRecebido, nomeParaCadastrar, (tipo === "FERRAMENTA" ? "DISPONIVEL" : "ATIVO")]);

return ContentService.createTextOutput("Sucesso: " + nomeParaCadastrar);

}

let buscaExistente = buscarNoBanco(abaAlvo, idRecebido);

return ContentService.createTextOutput(buscaExistente ? buscaExistente.nome : "PENDENTE");

}

// --- MODO NORMAL (IDENTIFICAÇÃO E VÍNCULO) ---

let buscaOp = buscarNoBanco(abaCadastro, idRecebido);

if (buscaOp && buscaOp.status === "ATIVO") {

abaLog.appendRow(["OPERADOR IDENTIFICADO", buscaOp.nome, data, hora, idRecebido, "OK"]);

return ContentService.createTextOutput("OP:" + buscaOp.nome);

}

let buscaFer = buscarNoBanco(abaFerramentas, idRecebido);

if (buscaFer) {

// Regra 3: Só retira se tiver operador identificado

if (!operadorNome && buscaFer.status === "DISPONIVEL") {

return ContentService.createTextOutput("SEM_OPERADOR");

}

let novoStatus = (buscaFer.status === "DISPONIVEL") ? "Em uso por " + operadorNome : "DISPONIVEL";

abaFerramentas.getRange(buscaFer.linha, 3).setValue(novoStatus);

let evento = (buscaFer.status === "DISPONIVEL") ? "RETIRADA" : "DEVOLUCAO";

abaLog.appendRow([evento, buscaFer.nome, data, hora, idRecebido, (operadorNome || "SISTEMA")]);

return ContentService.createTextOutput("FE:" + buscaFer.nome + ":" + evento);

}

// Regra 1: Qualquer tag desconhecida avisa no log

abaLog.appendRow(["TAG DESCONHECIDA", "???", data, hora, idRecebido, "ALERTA"]);

return ContentService.createTextOutput("PENDENTE");

}

  - LISTA DE MATERIAS

|  | Nº; Material; Valor (R$). 1; ESP32 (Wroom); 38,00. 2; Cartões (Tags); 7,00. 3; Tag adesivo; 10,00. 4; Tranca solenoide; 50,00. 5; Sensor RFID; 25,00. 6; Fonte 12V; 80,00. 7; Kit Jumpers (120 peças); 30,00. 8; Módulo Step-down; 12,00. 9; LCD I2C; 25,00. 10; Material estrutural; —. 11; Kit 100 Diodos 1N4007; 16,00. 12; Módulo Relé (5V); 11,90. Total; 304,90. Fonte: Próprios Autores(2026). |  |
| --- | --- | --- |

# Referências

- AHSAN, Kamran; SHAH, Hanifa; KINGSTON, Paul. RFID applications: an introductory and exploratory study. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1002.1179. Acesso em: 23 mar. 2026.

- BORGOGHAIN, Tuhin; SANYAL, Sugata. Technical analysis of security infrastructure in RFID technology. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1505.00172. Acesso em: 23 mar. 2026.

- Para complementar o entendimento do projeto, foram utilizados como referência os seguintes materiais audiovisuais disponíveis na plataforma YouTube: https://youtu.be/xeHBKi0GLow   https://youtu.be/O82oahVI08w